HİZMET BİNASI KİRALAMA İŞİ İHALESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Bina/ binalar Betonarme olacaktır. İmar Durum Belgesi, Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesi, Tapu Takyidat Kayıtları, Depreme Dayanıklılık Raporu, Isı Yalıtımı Raporu ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri başta olmak üzere binanın 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa, ilgili diğer yönetmeliklere ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına uygunluğunu gösteren ilave belge örneklerinin idarenin istediği zamanda sunulacak vaziyette hazır bulunması,

- Kiralaması yapılan Taşınmaz/ taşınmazların kiralandığı, kiralanmaya konu taşınmazın tapu kaydına şerh edilecek olup, taşınmaz üzerinde Yüksek İhtisas Üniversitesi adına en az 20 yıl süreyle intifak hakkı tesis edilecektir. Bu durum da tapuya ayrıca şerh edilecektir. İntifa hakkı süresince, mülk sahibi kendisinin veya başkasının üçüncü kişilere yönelik her türlü borcuna karşılık gelmek üzere kiralaması yapılan bina üzerine ipotek, rehin vb. hak tesis ettiremez. Bu süre içerisinde taşınmaz, cebri icra yolu dahil hiçbir şekilde satış işlemine konu olamaz.

- Bina/ binalar; en az 5.000 m2 kullanılabilir kapalı alana (net), en az 500 m2 pasif yeşil alana ve en az 500 m2 aktif yeşil alana sahip olmalıdır.

- Binanın/ binaların, açık veya kapalı alanların hiçbir yerinde mülk sahibine ait veya üçüncü kişi adına tahsis edilmiş, kiraya verilmiş veya mülkiyeti üçüncü kişiye verilmiş/devredilmiş olmak üzere ticari işletme veya başka amaçla faaliyette bulunan herhangi bir kuruluş (dernek, vakıf gibi ) bulunmamalıdır.

- Kiralanan bina/ binaların varsa ticari alanlarının kiraya verilmesi işlemleri Yüksek İhtisas Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

- Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak ve uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş ise bina/ binalarıın iskân edilen katlarının varsa asma katlar hariç olmak üzere idari alanlarının (büro, yönetici odası vb.) taban döşeme kaplaması üzerinden tavan kaplamasına kadar olan net mesafeyi gösteren iç yüksekliği, en az 3.00 m; derslikler, konferans salonu ve amfi gibi eğitim alanlarının iç yüksekliği en az 4.00 m olmalıdır.

- Bina/ binalar, içerisinde kolon bulunmamak şartıyla, bağımsız bölüm net alanı; en az 150 m2 olan 3 adet, en az 225 m2 olan 3 adet dersliğin oluşturulmasına imkan verecek şekilde kapalı alana sahip olmalıdır.

- Bina/ binalar, ortak toplantıların yapılmasına imkan verecek bağımsız bölüm net alanı en az 300 m2  olan kapalı alana sahip olmalıdır.

- Derslikler, amfiler, laboratuvar gibi ortak alan olarak kullanılacak kapalı alanlarda kolon / taşıyıcı sistem yer almamalıdır.

- Bina/ binalarda, kütüphane olarak kullanılmak üzere net alanı en az 300 m2 olan kapalı alan bulunmalıdır.

- Yemekhane alanı için en az 250 m2 kapalı net alana sahip olmalıdır.

- Binanın mimari projesine ve ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine uygun olarak sıhhi tesisat, kalorifer, kat kaloriferi, doğalgaz ve benzeri ısıtma, soğutma, havalandırma tesisatı, ısı yalıtımı ve asansör tesisatından oluşan mekanik tesisat aktif kullanılır seviyede olmalıdır. Ayrıca, mekanik tesisatın kullanımında sürekliliğin sağlanabilmesine yönelik olarak binanın kanalizasyon bağlantısına, her türlü böcek ve kemirgen girişini önlemek için çek valf konulduğu belgelendirilmelidir.

- Binanın Elektrik Tesisatının “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ne uygun olarak kurulmuş olması ve işletiliyor olması gerekmektedir. Bu kapsamda, binanın; iç aydınlatma, kuvvet, alçak gerilim kompanzasyon tesisleri, çağırma, alarm, arama, yıldırımlık, akü, doğrultmaç (redresör) hoparlör, anten, telefon ve televizyon tesisleriyle, bu yapıların bahçe aydınlatma tesisleri ve yukarıda açıklanan tesislerin dışarıda kurulan bölümlerinden oluşan “sürekli elektrik tesisleri” aktif kullanılır olmalıdır. Bina ile ilgili hiçbir şekilde “geçici elektrik tesisleri” bulunmamalıdır.

- Binanın her katında en az 2 bay 2 bayan olmak üzere genel tuvalet bulunmalıdır. Bunların  iç yükseklik 3.00 metreden daha aşağı olamaz. Tuvaletlerin dar kenarı en az 1 m, net alanı en az 1.20 m2 olmalıdır.   Kiralamayı yapacak kurumun en üst yöneticinin kullanacağı idari kullanım alanının içerisinde yapı piyes alanı olacak şekilde ayrıca banyo ile tuvalet olacak şekilde kullanım alanı bulunmalı, yok ise bu alanlar mülk sahibi tarafından yapılmasına imkan verilmelidir.  Ayrıca, kiracı idaresince  uygun görülen büyüklük ve miktarda bay ve bayan tuvaletler için kapalı alan ayrılması istenebilir. Bina içerisinde yer alan veya yer alacak olan banyo, tuvalet ve benzeri kullanım alanlarının havalandırma bacası ile veya mekanik havalandırma ile havalandırılması zorunludur.

- Binanın her katında, kullanma alanı en az 8 m2 olmak ve en az 0.45 x 0.45 metre ebadında hava bacasıyla havalandırılmak, bir ateş bacasıyla irtibatlandırılmak kaydıyla çay ocağı olarak düzenlenebilecek bağımsız bölüm alanları bulunmalıdır. Çay ocağı alanı olarak düzenlenecek bağımsız bölümlerin nizamı ışıklıktan veya doğrudan ışık ve hava alması halinde hava bacasına gerek yoktur.

- Kiralanacak binanın, Yüksek İhtisas Üniversitesinin “Oğuzlar Mah 1375.Sokak No:8 de bulunan yerleşkesine en fazla 10 km olan mesafede olmalıdır.

- İhtiyaç duyulan yan birimlerin ekte yer alan m2 uygun net kullanılabilir alana sahip olmalıdır.

- Kiralaması yapılacak taşınmaza ilişkin Yüksek İhtisas Üniversitesince yapılacak değerlendirme sırasında varsa binanın tamamlanmamış projeleri için gerekli kurum ve kuruluşlardan alınacak olan tüm izinler mülk sahibine ait olacaktır. Bu izinlere yönelik onay alma sırasında oluşabilecek durumlardan dolayı Üniversiteden herhangi bir hak ve bedel talep edilmeyecektir

- Taşınmaz üzerinde hâlihazırda varsa tadilat/yıkım işleri ve bu işlemler sırasında alınacak güvenlik tedbirleri mülk sahibi tarafından yerine getirilecek olup, bu işler için alınması gerekli izinlerin olması halinde söz konusu izinler mülk sahibi tarafından alınacak, bu konularla ilgili Üniversiteden herhangi bir bedel talebinde bulunulmayacaktır.

- Taşınmaz üzerinde hâlihazırda varsa tadilat/yıkım işleri ve bu işlemler sırasında alınacak güvenlik tedbirleri mülk sahibi tarafından yerine getirilecek olup, bu işler için alınması gerekli izinlerin olması halinde söz konusu izinler mülk sahibi tarafından alınacak, bu konularla ilgili Üniversiteden herhangi bir bedel talebinde bulunulmayacaktır

- Taşınmaz üzerinde hâlihazırda varsa tadilat/yıkım işleri ve bu işlemler sırasında alınacak güvenlik tedbirleri mülk sahibi tarafından yerine getirilecek olup, bu işler için alınması gerekli izinlerin olması halinde söz konusu izinler mülk sahibi tarafından alınacak, bu konularla ilgili Üniversiteden herhangi bir bedel talebinde bulunulmayacaktır.

- Aynı Ada içerisinde bulunan birden fazla yapıların diğer şartları taşımaları halinde değerlendirmeye alınacaktır.

- Sözleşme imzalandığı tarih itibari ile bütün abonelikler (elektrik, su, yakıt vb.) taşınmaz sahibi tarafından yaptırılmış olacaktır.

Ek 1: Yan Birimlerin yerleşimde kullanılacak alan listesi